正升建筑潮南区胪岗项目主体建安工程

预拌商品混凝土供应招标书

广东正升建筑有限公司

二O二二年十一月

目  录

第一章 投标须知

一、总则

二、招标说明

三、投标说明

四、投标文件的编制和递交

五、报价说明

六、开标评标

第二章  投标文件格式

一、投标文件组成

二、企业基本情况表

三、投标承诺函

四、法定代表人授权书

五、投标报价书

第三章  产品购销合同

- 第一章  投标须知

前  附  表

| 条款号 | 相关事项 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标方 | 名 称: 广东正升建筑有限公司 地 址：广州市天河区临江路1号寺右万科中心 联系人：许工 联系方式：18675896936 |
| 2 | 招标标的物（数量、型号） | 具体见招标清单。 |
| 3 | 投标资格要求 | 具有中华人民共和国企业独立法人资格，持有工商行政管理部门核发并通过最近年检的法人营业执照，营业执照经营范围必须涵盖建筑工程机械及设备租赁或相关租赁范围。 |
| 4 | 招标答疑 | 答疑形式： 疑问提交要求：投标人应在： 2022 年 11 月 30 日 时前，将相关投标疑问收集完全形成工作联系函等文字报告的形式，提交至发标方。 答疑截止时间： 2022 年 11 月 30 日 时 。 |
| 5 | 投标方式 | 采用线下密封投标的方式 |
| 6 | 投标文件份数 | 纸质投标：正本1份，副本3份。 |
| 7 | 投标有效期 | 投标截止日后 30 天内有效。 |
| 8 | 投标截止时间 | 投标截止时间： 2022 年12 月 10 日 18 时； 收标人：吴工13502491424 地址：广州市天河区临江路1号寺右万科中心南塔4楼 |
| 9 | 评标原则 | 最低价中标/综合中标法/具体根据结算方式定投标人 |
| 10 | 其他要求 | 无 |

一、总则

广东正升建筑有限公司就潮南区胪岗项目项目商品混凝土供应招标，欢迎符合资格条件的供应商参加。

## （一）招标项目基本情况

1、工程名称： 潮南区胪岗镇 项目

2、供应要求：详见招标人需求

3、供应地点： 潮南区胪岗镇胪岗居委三村经联社渠北洋（威爽工业区北侧）

4、建筑面积：   22.9万 ㎡

- 5、混凝土用量约：17万立方米

## （二）招标内容：

1、招标标的物：商品混凝土供应

2、商品混凝土型号：见招标清单

- 二、招标说明

（一）、招标方式

本次招标采用 公开招标 招标方式、资格预审、投标竞价、议价，综合评审的方式。

（二）、投标费用

投标人应自行承担投标过程中的一切费用，不管投标进程或结果如何，投标人均应对招标文件保密。

（三）.招标文件的答疑

答疑方式及时间：把需要确定以及举例的问题汇总，以文字形式形成报告作为工作联系函的方式发给招标方。

投标人应在2022 年11 月30日前将相关投标疑问答疑问题提交给招标方，由招标采购经办人进行答复。如若此过程中，投标人错过该环节，后果自行负责。

- 三、投标说明

（一）、投标报价方式

投标通过线下投标方式。

（二）、其他相关说明

1、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、条款、格式等要求。

2、凡参与投标的单位皆被视为认可招标文件中出现的所有条款，并被视为投标人已把招标文件中出现的所有条款综合考虑在自己的投标报价中。

3、中标单位在签订合同时无权调整合同范本条款，否则被视为中标单位放弃中标资格， 招标方可与备选中标单位签订合同。

4、对未中标的单位不做经济方面或其他方面的赔偿，也不做解释，谨对合作表示衷心的感谢。

- 四、投标文件的编制和递交

（一）、纸质投标文件组成

《投标文件》包括但不限于以下内容（严格按照以下顺序装订）：

1、投标企业资质证明文件、主要包括《 企业法人营业执照》、企业产品代理证书、企业荣誉证书、生产许可证、企业相关体系认证证书、产品检验报告等。

2、投标企业简介

3、企业基本情况表

4、法定代表人授权委托书

5、投标承诺函

6、被委托人身份证复印件

7、企业资质证书

8、商品混凝土供应投标报价单

9、投标人认为可以提供的资料

（二）、编制要求

1、《企业基本情况表》、《法定代表人授权委托书》、《投标承诺函》、《投标报价表》投标人应完整地按照招标文件中所提供格式进行编辑排序。

2、投标文件中的投标企业名称、网上注册的企业名称、且所有资料都真实有效。

3、投标文件正本及副本一起装袋密封，并在封口处加盖企业公章，开标时公开启封。信封封面用 A4 纸张打印投标人名称及地址、联系人、联系方式及标书密封日期，粘贴在封套上面并加盖投标人公章，并注明“于（递交投标文件截止时点）之前不准启封”的字样：

正本/副本/开（唱）标信封 投标人名称： 公司 地址： 联 系 人： ；联系方式： 于 年 月 日 时 分之前不准启封

4、如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

（三）、投标文件其它要求

1、投标人提供的资料必须真实、完整、合法、有效。

2、所有投标文件均须由持有法定代表人授权委托书的被授权人提交。

3、同一企业的投标报价只允许委托一个被授权人参与申报，一个被授权人只能接受一家企业的委托。

4、提供虚假资质证明文件的投标人，一经发现立即取消其资格，并交由相关部门依法处理。

5、装订要求：纸质投标文件使用 A4 纸装订成册。

6、投标文件应加盖企业公章，复印件应清晰、完整。

- 五、结算及付款方式

## 供货价款及结算方式

供货价款

- 1、混凝土单价的基准价格：市场价格动态的依据为汕头市潮南区造价主管部门发布的《工程造价信息》对应型号、单价，基期为2022年12月份。本次招标混凝土含税（3%的增值税抵扣发票）。

- 2、单价调差类别：由于不同等级、规格商品砼之间价格差异较大，需分等级、分规格调差（口径与造价信息中的商品砼等级、规格一致）；如：C25与C30、抗渗与非抗渗等，需分别进行调整。

- 3、商品混凝土调价参数设置：

A为合同签订时甲乙双方确定的商品混凝土价格为基数，为此合同签订价格；

B为合同签订时当期工程所在地工程造价信息中对应的商品混凝土价格；

C为每月期内的工程所在地工程造价信息中商品混凝土价格（分级别、分规格施工期间各月商品混凝土价格）；

C÷B－1作为商品混凝土基数价格A的调整比例（正增、负减）；

D为商品混凝土价差。

- 4、调差方式：

- （1）当商品混凝土价格上涨，即C>B时：

- 当商品混凝土价差D=A×(C÷B－1)<3%B时，不作调整；

- 当商品混凝土价差D=A×(C÷B－1)≧3%B时，调整后价格为A+D。

- （2）当商品混凝土价格下跌，即C<B时：

- 商品混凝土价差D=A×(1-C÷B) <3%B时，不作调整；

- 当商品混凝土价差D=A×(1-C÷B)≧3%B时，调整后价格为A-D。

- 5结算方式：月结80%付款方式，主体竣工验收后六个月内付清剩余20%。

① 砼款按双方进行核对签字确认的送货单及合同确定的单价和方量计算。

② 次月10号前乙方业务人员与甲方指定财务人员核对上月方量与砼款，双方在甲方的对账单签字确认（同时乙方交回甲方工地签收的送货单）。如乙方未按时同甲方对账，则当月货款延迟到次月对账，货款支付时间同时顺延。

③调差金额在工程完工后统一办理结算，双方办理结算后三个月内支付结算款

- （四）、若工程业主资金调配原因，导致发包方延误支付本合同约定应付款项，投标人给予招标人 24 个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为招标人违约。

- 六、开标评标

（一）、招标方按照招标文件规定的时间、地点进行开标，投标人无需参加开标。

（二）、评标遵循公正、公平、公开、诚实守信的评标原则，除考虑投标报价以外，还考虑以下因素：制造商、经销商等的整体实力，设备的技术水平、性能，配套仪器设备的齐全性，投标方售后服务，以及其它特殊要求因素（安全、环保、节能等）。

（三）、招标人有权利根据投标人报价情况，采购清单中的部分产品，选择一家或多家中标，中标结果以中标通知书为准，投标人对中标有异议的，请在中标公示期内提出，中标结果最终解释权在招标人。

- 第二章   投标文件格式

- 一、投标文件组成

- （一）投标文件装订要求

| 装订 顺序 | 材料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件封面 |  |
| 2 | 投标文件目录 |  |
| 3 | 投标报价单 | 原件 |
| 4 | 投标企业简介 |  |
| 5 | 企业基本情况表 | 原件 |
| 6 | 法定代表人授权书 | 原件 |
| 7 | 投标承诺函 | 原件 |
| 8 | 被委托人身份证复印件 | 原件 |
| 9 | 企业资质证书 | 复印件加盖公章 |
| 10 | 《营业执照》 | 复印件加盖公章 |
| 11 | 代理证明（如有） | 复印件加盖公章 |
| 12 | 企业其他相关资料 |  |
| - 注：1.以上材料扫描件按上述中（一）投标文件装订要求做为Word（电子版）投标文件组成部分。以上材料复印并加盖公章要求装订成册（包括附加页）要求每页加盖单位印章，递交至招标人。各投标单位对其业的材料真实性负责。 2.资质文件中的企业名称、法定代表人姓名应与《法定代表人授权书》中的企业名称、法定代表人姓名保持一致。 3.所有资质文件应在规定的有效期内。 4.报送资质文件为非中文的，应同时提供中文翻译件。 5.所有资质文件（或复印件）必须清晰，不得涂改。 |  |  |

- 投标书（封面）

正(副)本 正升建筑胪岗项目商品混凝土供应 投 标 文 件 投标人： （盖公章） 法定代表人： （签 字） 日 期：2022年 月 日

目  录

一、投标文件封面

二、投标文件目录

三、投标报价单

四、企业基本情况表

五、投标书

六、投标承诺函

六、法定代表人授权书

七、营业执照

八、企业资质

九、企业资质代理证明（如有）

十、企业其他相关资料

附件1：

投标报价单

| 序号 | 强度等级 | 容重（kg/m³） | 坍落度(mm) | 规 格 | 单价(元/m³) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C15 | 2310 | 150±30 | 10-30mm石 |  | 1增加高效膨胀剂（SY-G8%）元/m³ 2 增加抗渗P6 元/m³ 3 增加抗渗P8 元/m³ 4 、水下混凝土增加 元/m³ 5、 细石混凝土增加 元/m³ 6、润泵砂浆 元/m³ 7、混凝能性能满足泵送要求 8、水每车 元 |
| 2 | C20 | 2320 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 3 | C25 | 2330 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 4 | C30 | 2340 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 5 | C35 | 2350 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 6 | C40 | 2360 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 7 | C45 | 2370 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 8 | C50 | 2380 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 9 | C55 | 2390 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 10 | C60 | 2400 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |

投标单位（法人公章）：

授权代表（签    名）

日    期：

附件2：

企业基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
|  |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：

(1)文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

(2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

(3)如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

附件3：

投 标 书

致：广东正升建筑有限公司

一旦我方中标，我方保证在合同条款中规定的日期开始供应，并在合同条款中规定的日期完成该项工作。

我方同意本投标书在投标截止期开始对我方有约束力，并在投标有效期截止前一直对我方有约束力且随时可能按此投标书中标。

在签署合同协议之前，你方的招标文件、中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的契约。

我方理解你们将不受必须接受你们所收到的最低标价或其他任何投标书的约束。

投标人：                                          （盖公章）

法定代表人：                                      （签字）

日      期：             年             月             日

附件4：

承 诺 书

致：广东正升建筑有限公司

我              （投标方）如成

工程的中标人，我公司愿做出如下郑重承诺：

我公司已知晓并同意招标文件中的约束，在设备供应过程中绝不因价格及资金问题耽误工期，如有违约我方将无条件退场并承担由此给招标方带来的损失。

特此承诺。

投标人：                                     （盖公章）

法定代表人：                               （签字）

日     期：        年        月        日

附件5：

法定代表人授权书

致：广东正升建筑有限公司

本授权书声明：位于（公司地址）                            的（公司名称）               的（法定代表人姓名）代表本公司授权（被授权人姓名）为本公司的唯一合法代理人，代表本公司参加       采购招标活动，并在整个招标采购活动中，以本公司名义全权处理包括递交企业和产品投标资质材料，确认投标相关信息，投标产品报价、议价，交纳相关费用，签订采购合同，执行和完成采购周期内的售后服务等一切与之有关的事务，并保证所提供的资质证明材料真实、合法、完整、有效。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

授权期限为：   年   月   日起至合同终止。授权期限内无特殊情况不变更合法代理人（被授权人）。

法定代表人(签字)                        被授权人(签字)

授权单位名称（盖章）                     联系电话

第三章合同版本

商品混凝土购销

购货方（以下称甲方）：

供货方（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国民典法》的有关规定，遵循平等互利原则，双方在自愿、平等、互利的基础上，经双方协商,甲方向乙方购买预拌商品混凝土事宜达成以下条款，以资共同信守。

- 工程概况：

- 工程名称：

- 工程地址：

- 预拌商品混凝土等级、塌落度、技术指标、价格：

| 序 号 | 强度 等级 | 容重（kg/m³） | 坍落度 (mm) | 规 格 | 单价 (元/m³) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C15 | 2310 | 150±30 | 10-30mm石 |  | 1增加高效膨胀剂（SY-G8%）50元/m³ 2 增加抗渗P6 元/m³ 3 增加抗渗P8 元/m³ 4 水下混凝土增加 元/m³ 5细石混凝土增加 元/m³ 6砂浆 元/m³ 7混凝能性能满足泵送要求 8水每车 元 |
| 2 | C20 | 2320 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 3 | C25 | 2330 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 4 | C30 | 2340 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 5 | C35 | 2350 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 6 | C40 | 2360 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 7 | C45 | 2370 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 8 | C50 | 2380 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 9 | C55 | 2390 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |
| 10 | C60 | 2400 | 150±30 | 10-30mm石 |  |  |

注：以上价格为含3%的增值税价，乙方须确保所提供的发票符合甲方进项抵扣发票要求及国家相关政策、税法和法律规定，确保发票有效性和合法性。

- 签订方量暂定为     万立方米，暂定金额含税价为    万元，（大写：元整）；最终结算以实际供货验收方量为准。所送混凝土方量超过合同方量10%时，必须重新签订合同才能办理结算。

- 以上综合单价，如未做特别说明，均为货到甲方指定地点的综合单价，包括但不限于乙方生产供应每立方米预拌商品混凝土的人工费、材料费、机械费、包装费、运输费、装车费、卸车费、过磅费、税费、保险、货物检测试验、预期的市场价格涨跌和乙方管理费等所有费用。

- 商品混凝土砼单价的基准价格、调差方法、计算和计算价格的确定：

- 单价的基准价格：市场价格动态的依据为汕头市潮南区造价主管部门发布的《工程造价信息》对应型号、单价，基期为2022年12月份。

- 调差类别：由于不同等级、规格商品砼之间价格差异较大，需分等级、分规格调差（口径与造价信息中的商品砼等级、规格一致）；例如：C25与C30、抗渗与非抗渗等，需分别进行调整。

- 商品混凝土调价参数设置：

A为合同签订时甲乙双方确定的商品混凝土价格为基数，为此合同签订价格；

B为合同签订时当期工程所在地工程造价信息中对应的商品混凝土价格；

C为每月期内的工程所在地工程造价信息中商品混凝土价格（分级别、分规格施工期间各月商品混凝土价格）；

C÷B－1作为商品混凝土基数价格A的调整比例（正增、负减）；

D为商品混凝土价差。

- 调差方式：

- 当商品混凝土价格上涨，即C>B时：

- 当商品混凝土价差D=A×(C÷B－1)<3%B时，不作调整；

- 当商品混凝土价差D=A×(C÷B－1)≧3%B时，调整后价格为A+D。

- 当商品混凝土价格下跌，即C<B时：

- 商品混凝土价差D=A×(1-C÷B) <3%B时，不作调整；

- 当商品混凝土价差D=A×(1-C÷B)≧3%B时，调整后价格为A-D。

- 质量要求

- 乙方方须确保所供砼质量符合预拌混凝土国家标准GB14902-2019及国家其他相关标准和工程设计、施工的要求。

- 乙方必须按照上条所述标准和要求对所供的砼质量进行出厂检验，并留置试件作抗压抗渗等检验。

- 甲方指定收货人必须在乙方送货到交货地点后的30分钟内现场完成对砼的取样和试件制作，留取试件须由持有上岗证的技术人员在每车卸料1/4～3/4中间取样制作，并按规范要求养护，到期的试件由买方送到有资质的质检机构进行检测，检验费用由买方承担，检验结果作为验收砼的质量依据。

- 甲方人员不得对砼加水或加入其它掺合料，如因买方人员随意对砼加水或加入其它掺合料而出现混凝土质量不合格，责任由买方承担。

- 若试件送检不合格，需进行回弹法检测；若回弹法检测结果仍为不合格，需进行钻芯法检测，并以钻芯法检测结果作为乙方所供砼质量的评价依据。回弹法检测和钻芯法检测所需的费用均由责任方承担。

- 双方如对砼质量发生争议，双方应在发生争议时共同委托有资质的机构对砼质量进行检测鉴定，并以该鉴定结果作为砼质量的最终认定依据，鉴定费用由责任方负责。若一方不配合共同委托，则视为认可另一方单方委托所作的检测鉴定。

- 乙方应确保项目砼浇筑施工的连续性，不得因砼运输等乙方原因造成项目中途停工或出现质量问题。

- 甲方有权对砼的原材料进行定期和不定期抽检。原材料质量要求：水泥：强度、安定性合格，碎石、中砂级配良好，含泥量、有机物含量达标。预拌混凝土使用的细集料必须用河砂或机制砂，不得采用海砂，并以此作为交货和验收的依据，双方应该严格遵守，保证混凝土质量（混凝土质量以质监站检测试验报告为最终质量结果）。

- 混凝土供应期间，乙方应派专业技术人员到现场进行质量监控（100 m3以下由乙方技术员到现场巡检）。

- 交货地点、时间、订货与发货方式：

- 2022 年   月    日至      年   月   日。

- 交货地点：                   。

- 订货及发货方式

- 甲方每次应当提前 12  小时通过下单的方式将砼需求计划通知卖方（通知应包括所需砼的强度等级、数量及浇筑时间、部位和方式等），每批混凝土供应前甲方应提前12小时书面或微信的方式通知乙方（通知应包括所需砼的强度等级、数量及浇筑时间、部位和方式等）；以便乙方做好生产准备工作，具体供货时间及供货次序由甲方指定专人与乙方业务部及调度联系确定，乙方应按照通知要求送货至甲方指定的砼施工现场，并按要求将砼卸入甲方提供的输送泵内或非泵送的指定地点。乙方不承担因甲方通知不及时延误工期的责任。如遇特殊情况需变更供应计划，由甲、乙方双方协商调整。

- 当每批供应数量超过订货数量时乙方必须通知甲方，由甲方查清原因，通知乙方是否继续供应，否则超出数量甲方不予确认。

- 乙方所发的《工程预拌混凝土发货单》（以下简称发货单），须准确填写车号、司机名称、混凝土强度等级、数量、使用部位和时间。

- 乙方应根据甲方的实际施工需要，对工程中需进行特殊养护的砼向甲方提出必要的专业指导建议。

- 每批次砼供货前，乙方应提供砼配合比单。乙方还应随货提供各等级砼的出厂合格证及其他有关砼质量的技术资料（包括各种原材料质量证明的技术资料），作为甲方对砼质量进行验收的依据之一。

- 送货前，乙方应确保已经知悉产品运输的交通状况、交货卸车环境以及政府的交通管制政策措施，不得以此为理由就逾期交货提出抗辩。

- 乙方应对其派出人员做好安全交底工作。在卸车过程中，乙方人员应服从项目施工现场的安全管理要求，并接受现场管理人员的统一指挥。在产品的运输及卸车过程中，如发生安全事故，除非甲方存在过错，否则，责任均由乙方自行承担。

- 乙方人员严禁穿拖鞋、硬底鞋及酒后进场作业，砼车辆进出现场必须服从甲方现场管理人员的指挥和调度，按施工现场的有关规定要求做好文明施工，不得违反施工现场的有关规定以及有散落砼和在现场冲洗车辆。否则，甲方有权按照200元/次对卖方进行处罚。

- 产品的验收

- 乙方送货到交货地点后，甲方应在有监理人员见证的条件下，按照预拌混凝土规范要求在30分钟内派有上岗证的技术人员进行现场抽样检验，试件应在每车卸量的1/4至3/4之间采取，并在搅拌车到达现场后50分钟内完成制作。

- 乙方在第一车混凝土到达施工现场时，必须提供此批次混凝土的各强度等级混凝土生产信息登记回执，如未提供回执导致监理、甲方不允许浇筑，所造成的一切损失由乙方承担。

- 乙方在每批混凝土到达现场浇筑前将原材料检验报告单、配合比设计报告单等资料送交甲方。

- 乙方供应预拌混凝土按国家有关规范进行验收，乙方应当在每次混凝土交付浇注完后，向甲方提供该次混凝土７天和２８天的试压报告资料。

- 甲方应负责解决作业现场用水、电及照明问题，并协助乙方处理对卸料地点路面的交通指挥及砼车辆卸料而引起的扰民问题。

- 混凝土的计量：

- 甲方对混凝土方量采取过磅形式验收混凝土实际供应方量，甲方任意抽查三车按实际核对送货单，若抽查的送货数量平均数与乙方发给甲方并已得甲方确认的《混凝土配合比报告》中所示容重误差2%（含2%）以内，甲方需认可乙方送货单数量并支付过磅费。若抽查的送货数量平均数与乙方发给甲方并已得甲方确认的《混凝土配合比报告》中所示容重误差超过2%，当天全部车次按抽查所得的误差均值折扣结算，并有乙方承担过磅费，若甲方要求每车过磅，所产生的的费用由甲方承担，乙方送货量按实际过磅数与容重折算为实际方量结算。

- 甲方有权进行抽检，抽检采取甲方现场安装的地磅过磅称重或标准容器测量的方式，其中每批次混凝土的过磅抽检率不得低于5%。甲方每次抽检时，乙方应无条件及时派人到场，双方共同对抽检结果进行确认。若乙方无正当理由拒不到场或拒绝对抽检结果进行确认，则视为乙方对甲方单方面的抽检结果予以确认。

- 乙方应根据买方需求计划按时保质保量交付混凝土，若根据抽检结果为车方方量不足，则视为乙方上次抽检合格与此次抽检结果之间的每车砼量均以此次抽检结果为准，乙方应对上次抽检合格与此次抽检结果之间每车次砼量差的总和无条件补足。

- 称量方法：在双方见证下，用地磅先称已装料搅拌车的总重量，卸料后再称搅拌车的重量；甲方亦可随时派人到乙方处称重抽查，采取先称空车后称重车的方法检查。

- 供料的立方数=【砼与车的总质量（kg）-空车质量（kg）】/容重（kg）（以混凝土容重为依据）。

- 结算及付款方式：

- （一）结算方式：月结80%付款方式。主体竣工验收后六个月内付清剩余20%。

① 砼款按双方进行核对签字确认的送货单及合同确定的单价和方量计算。

② 次月10号前乙方业务人员与甲方指定财务人员核对上月方量与砼款，双方在甲方的对账单签字确认（同时乙方交回甲方工地签收的送货单）。如乙方未按时同甲方对账，则当月货款延迟到次月对账，货款支付时间同时顺延。

③调差金额在工程完工后统一办理结算，双方办理结算后三个月内支付结算款

- （二）乙方收款前，乙方应履行如下义务，否则甲方有权拒付货款。

- 乙方须提供合法等额的3%增值税专用发票；

- 向甲方交付已付款且已浇筑部位的混凝土资料，依据相关规范包括水泥、砂、碎石物理性能检测报告、粉煤灰、外加剂检测报告、产品合格证、出场检车报告、混凝土配合比设计报告、混凝土试块抗压强度实验结果汇总表、混凝土试块抗压强度计算表和试压报告等。

- （三）付款宽限期：

若因工程业主资金调配原因，导致甲方延误支付本合同约定应付款项，乙方给予买方 30个工作日的延期付款宽限期，宽限期内不视为买方违约。

- 双方责任：

- 为保证甲方使用的混凝土质量，乙方应建立健全的质量保证体系，严格按照国家标准和规范组织生产，根据合同以及甲方的通知，保质、保量、按时完成混凝土生产供应任务。乙方方如未在买方通知要求的期限内交付符合标准要求的砼，甲方有权另行购买所需产品，如因此导致费用增加，则增加的费用应由乙方承担；如因此给甲方造成损失，乙方须负赔偿责任。

- 乙方应严格按照甲方通知的混凝土供应计划，保证甲方混凝土需求，如果因混凝土不能及时到达施工现场，给甲方造成的工期延误、人员窝工、设备、周转料具停置等损失由乙方承担甲方全部损失。

- 甲方有权对乙方送到现场的混凝土，不定时不定期的进行质量和数量抽检，有权不定期到乙方原材料堆放场进行检查。

- 砼搅拌车到达工地现场后，甲方应按规范及时进行验收，否则乙方不承担任何质量责任。

- 乙方应积极配合甲方对混凝土质量和供应量的抽查，出现争议时，乙方应及时派人员进行协商处理，如因乙方原因造成甲方出现质量问题，乙方应承担所造成的一切责任及相关费用。

- 甲方应按本合同约定把计划施工时间、施工部位、混凝土计划用量书面通知乙方，并具体列出各施工部位的混凝土等级强度、浇筑方式。甲方需泵送料时，乙方负责接好各楼层垂直管道，甲方负责接水平管道及移位。

- 若非乙方混凝土质量问题和不可抗力因素造成的停工，甲方需在停工之日起一个月内付清已送混凝土数量的全部款项。

- 甲方必须提供安全通道予混凝土车通行，并派专人在施工现场负责指挥混凝土搅拌运输车进出工地及卸料，并对砼车在卸料期间的安全负责（供方司机责任除外）。提供夜间照明及水源，方便乙方洗车，确保不带泥上路。

- 乙方须向甲方提供政府主管部门颁发的营业执照、资质证书等证明文件复印件，并加盖企业公章；甲方需向乙方提供营业执照、委托人身份证等证明文件复印件，并加盖公章。

- 附则：

- 本合同附件跟本合同有同等效力。

- 本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，双方代表签字并加盖公章之日起生效，双方履行完合同约定的义务后自行失效。

| 甲方(盖章): 代表人： 电 话 ： 签订时间： 20 年 月 日 | 乙方(盖章): 代表人： 电 话 ： 签订时间： 20 年 月 日 |
| --- | --- |